合肥大学2025年12月英语四、六级考试和研究生招生考试安检设备服务项目采购需求

2025年12月

- 一、项目背景

国家教育考试是国家人才选拔的重要手段,事关人民群众切身利益和教育公平，社会公众关注度极高。近两年在国家教育考试中，因为手机引发的作整事件频发，社会公众对考试中手机使用问题关注度极高，对考务组织和管理带来了严峻的挑战。

国家为了解决该问题，计划在全国标准化考点范围内建设以手机探测功能为主的智能安检门，满足考场手机 “带不进、藏不住、用不了”的管控要求。为贯彻落实教育部关于印发《关于做好2025年下半年全国大学英语四、 六级考试考务管理工作的通知》皖招考函【2025】187号和《2026年全国硕士研究生招生考试（初试）考务工作规定》等相关发文，坚持人防、物防、技防相结合，以人防为主，强化综合施策，加大考试环境综合治理，全面加强考点考场等重点场所管理，统筹做好手机带入管控、智能安检门配备、入场安检规范、无线电信号屏蔽、监考员培训、考场考试过程管理等全流程防范工作，实现手机(含5G）等高科技作弊设备在研考中“带不进、用不了、传不出”，各考点考场手机带入“清零”的目标，确保研考安全平稳。

- 采购目标

本此采购为2025年12月份合肥大学考点的英语四、六级考试和研究生招生考试提供智能安检门、手机信号屏蔽仪、手持金属探测器服务，需满足考点安检以及配套手机屏蔽仪需求。预计两场考试配备智能安检门4台、手机信号屏蔽仪280台，手持金属探测器280个，身份证识别仪4台。搭建8个标准化视频监控点，覆盖的智能安检门安检区域（请商家实地考察现场），搭建的视频监控点能无缝接入我校标准化考场巡查平台，并能实时接入教育考试院标准化考场巡查平台，以满足省教育招生考试院要求。此次采购采用单价进行招标的方式，最终价格依据实际数量进行结算。

- 服务需求

服务内容：提供智能安检门、手机信号屏蔽仪、手持金属探测器、身份证识别仪等设备及技术保障服务，搭建覆盖智能安检门安检区域视频监控点，提供我校标准化考场监控与省教育招生考试院标准化考场巡查平台的接入联网等服务，完成考场视频监控OSD修改及调整，并按省教育招生考试院要求完成考场巡查系统备案入库。

详细服务产品技术参数及服务要求如下：

| 序号 | 服务产品名称 | 技术参数要求 | 预计数量及单位 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能安检门（请商家实地考察考场现场） | 1.安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”，“违禁品检测模式"，”手机与违禁品检测模式“和”金属检测模式“四种； 2.灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，最大支持10000级调节，且具有快速设置灵敏度功能，一键设置灵敏度； 3.报警声音：1)应与非报警声有区别。2)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警，支持20级音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件。3)应能从静音到最大声强分档调节，支持255级音量，距离金属门0.8m处最大声强不应低于105dB； 4.报警状态恢复功能：探测门应具有报警状态自动恢复能力。在自动恢复条件下，报警测试物离开探测区后报警指示延续不应超过1s； 5.门板厚度：门板厚度大于等于120mm，保障设备稳定性； 6.设备快速启动：安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间不超过3秒； 7.故障保护功能：当样机发生远程网络故障时，样机的物品探测功能可正常使用； 8.自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息； 9.指示灯功能：安检门门板上部具有指示灯，在正常情况下指示灯显示绿灯，有人通过未报警时显示黄灯，报警时先显示红灯，再显示黄灯表示信号恢复中，恢复到就绪状态后显示绿灯，可用于指示下一个人是否可以正常通行； 10.抗相互干扰检验：多台样机（≥3台）按照间距20cm并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰； 11.手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铝箔包裹5层状态下的手机、电子手表、平板电脑、耳机和移动硬盘等电子产品）通过安检门时，应能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机。其中，手机报警检出率应大于等于99%，支持检出藏匿在头顶帽子内、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧，手机姿势为横向平托、竖向、纵向等位置的智能手机。 12.日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞等），误报率不超过5%。支持日常金属过滤的物品与手机在同一个探测区域混带通过时，能够将手机检测出； 13.金属物品类别检测功能：人员携带金属物品通过安检门时，可在显示屏对探测到的金属物品类别进行文字图像提示，可以以文字显示探测到的违禁品的种类和材质，可在屏幕人偶图报警区显示报警部位，可显示种类包括刀枪工具类、马口铁罐类、铝制易拉罐体类、手机手表类； 14.安检效率：进入探测区后0.5s内，应发出报警指示，离开探测区后报警指示延续应小于等于1s，每分钟探测通行人数不少于40人； 15.抓拍录像：配置分辨率不低于1920*1080的摄像头，自动人脸抓拍，实现全天候过程录像和图片的记录和反查； 16.人脸识别身份核验功能：安检门内置主机支持人脸检测抓拍功能，人脸抓拍率不低于95%;人脸抓拍结果和安检结果的一致性匹配率不低于98%，支持考生人脸比对报警功能，当携带手机报警的考生通过安检门时，应能对考生身份信息进行实时报警；（提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的检测报告复印件并加盖制造商公章） 17.参数存储：应具有对所设定的参数进行存储的能力，可存储并查询报警信息，断电后再次上电启动时不应改变； 18.支持存储并上传每天通过的人数、检测告警数、检测告警率至远程服务器，在远程服务器端可以选择以表单形式或者图表形式展示；并支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及信号强度、人脸抓拍图及录像、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出，而且存储数据不小于100000000条； 19.具有标准网络接口，支持其他第三方考试业务系统（如考点网上巡查系统、身份验证系统、考务综合管理平台系统等）的联动集成； 20.辐射磁感应强度测试：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于10μT； 21.计数功能检验：配备2对及以上的红外传感器，支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s~4.0m/s之间时，会记录为有效通行，并计数，计数清零策略支持定时清零、开关机清零、自动清零、手动清零四种方式； 22.整机便捷安装：主机箱具有突出的安装定位柱，方便现场安装； 23.显示屏尺寸：单屏门头显示屏：≥28″；（提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的检测报告复印件并加盖制造商公章） 24.支持网络接入独立安卓终端，实时显示通过人数、报警人数、当前日期、系统状态、安检报警信息、抓拍人脸图、人脸识别身份信息、人形图、视频监控等信息。（提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的检测报告复印件并加盖制造商公章） | 4套 | 搭建智能安检门，并在考试期间最少派遣2名技术人员进行现场技术保障服务。 |
| 2 | 手机信号屏蔽仪 | 1、屏蔽教室内（-65dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）可以屏蔽移动、联通、电信和广电手机信号：2G信号频段（870-885MHz、925-960MHz、1805-1850MHz）、3G信号频段（2010-2025MHz和2100-2170MHZ）、4G信号频段（1850-1920MHz、2300-2390MHz、2615-2675MHz）、5G信号频段（750-790MHz、3400-3600MHz、4800-5000MHz）； 2、屏蔽wifi信号段：：2400-2483.5MHz、5144-5350MHz、5725-5850MHz； 3、一体化设计：采用一体化天线内置设计，天线内置，无散热金属外漏； 4、支持壁挂安装使用场景； 5、设备应有液晶屏，可显示设备当前的电压、电流、温度、信号； 6、符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》； 7、符合GB 3096-2008 《声环境质量标准》； 8、符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》； 9、符合GB4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求。 10、符合JY/T-KS-JS-2017-1国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范。 - 采用输入AC 110V-240V电源供电。 | 280台 | 按要求送达校方指定地点，完成设备调试及部署。 |
| 3 | 手持金属探测器 | - 高灵敏度：安检手持金属探测器采用高灵敏度的电磁感应技术，支持接近方式与掠过方式探测，可以检测出微小的金属物品，如刀片、针头等； - 简单易用：安检手持金属探测器操作简单，只需按下开关即可开始检测； 3、多种报警方式：本产品可以通过声音、震动、灯光等多种方式进行报警，且离开报警测试物规定距离后，立即停止报警，以确保检测结果的准确性。 | 280个 | 按要求送达校方指定地点，完成设备调试及部署。 |
| 4 | 标准化视频监控点搭建 | 1、地点：35号楼智能安检门安检区域； 2、组建8个覆盖的智能安检门安检区域的标准化视频监控点； 3、使用的设备由中标方提供，考试结束撤除； 4、需接入我校标准化考场巡查平台，并能实时接入教育考试院标准化考场巡查平台； 5、请商家实地考察考场现场。 | 8个 | 按校方要求 |
| 5 | 身份证识别仪 | 1、支持ISO7816标准接触IC卡； 2、支持符合ISO/IEC 14443标准的IC卡，支持Type A/B、Mifare卡； 3、支持读取第二代身份证卡、社保卡，除可读取二代身份证信息、磁条卡外，同时可以完成接触式、非接触式的读写功能； 4、支持脱机使用，语音播报； 5、符合《中华人民共和国居民身份证法》使用规范。 | 4台 | 按要求送达校方指定地点，完成设备调试及部署。 |
| 6 | 考场视频监控服务 | - 英语四、六级考试和研究生招生考试考场视频监控OSD修改及调整； - 研究生招生考试考场巡查系统备案入库。 | 1项 | 按校方要求 |

- 服务时间要求

- 智能安检门、标准化考区流转通道、考场及移动摄像装置的监控，需根据省考试院时间要求安装调试，并完成与省考试院联网。

- 手机信号屏蔽仪、手持金属探测器，身份证识别仪至少于考前前一天中午前送达学校指定地点，并确保设备在考试期间正常使用。

- 组建覆盖的智能安检门安检区域的标准化视频监控点，根据省考试院时间要求安装调试，考试结束后可拆除。

- 报价要求

- 供应商报价应按照实际报价，报价中包含所有产品以及为完成本项目所须的全部费用，供应商投标报价时须考虑包装、运输、装卸、保管、售后服务、利润、税费等一切费用，中标后采购人不追加任何费用，请供应商谨慎报价。

- 以上清单项目为预计项目，如后期实际服务数量有所增加，增加的部分参照清单单价，据实结算。

- 评审办法

响应以上服务需求，以有效最低价中标。

为贯彻落实教育部关于印发《关于做好2025年下半年全国大学英语四、六级考试考务管理工作的通知》皖招考函【2025】187号和《2026年全国硕士研究生招生考试（初试）考务工作规定》等相关发文精神，保障我校英语四、六级考试和研究生招生考试的安全平稳进行，夯实信息安全根基，筑牢考试安全防线。为科学评定潜在供应商，做如下要求作为补充评定依据，满足以下条件的合格供应商享有优先合作权。

- 现场项目负责人（1人）具有注册信息安全工程师（CISP）证书（注：提供人员证书扫描件）；

- 供应商须提供自2023年1月1日以来考试相关类似产品服务业绩不低于3个（注：提供业绩合同的扫描件，如业绩合同无法体现项目类型、合同签订时间等评审因素的，须另附业主单位的证明材料扫描件（加盖业主单位公章））；

- 供应商须提供自2023年1月1日以来考试相关类似产品服务项目等相关业绩被业主（合同甲方）认可的评价为“合格、满意、优秀”等认可的不低于3个（注：提供业主（合同甲方）出具的履约情况评价证明材料扫描件）。

- 投标商标书提交截止时间

2025年12月5日10点前送合肥大学教务处，行政楼311室。